FRIDO V0.1 设备通信协议

MQTT / HTTP / WebSocket / JSON / OTA 通信规范

版本：V0.1  |  状态：Test / Prototype  |  日期：2026-09-24

# 1. 协议目标

本协议用于统一 Frido ESP32 设备、Frido Backend、AI Service、App 与管理后台之间的数据交换方式。V0.1 重点保证：设备可连接、状态可监控、事件可上报、命令可下发、图片/音频可上传、AI 结果可回传、库存事件可追踪、固件可 OTA。协议设计应保持向后兼容，后续增加功能尽量通过新增 event_type / command_type 实现。

# 2. 通信方式总览

| 场景 | 协议 | 方向 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备长连接 | MQTT | ESP32 ↔ Backend | 状态、事件、命令、遥测 |
| 图片上传 | HTTPS | ESP32 → Backend | 摄像头图片 |
| 音频上传 | HTTPS | ESP32 → Backend | 语音数据 |
| App API | HTTPS/REST | App ↔ Backend | 用户、设备、库存、对话 |
| 实时同步 | WebSocket | Backend → App | 库存、设备状态实时更新 |
| OTA | HTTPS | Backend → ESP32 | 固件下载 |

# 3. 基础约定

字符编码：UTF-8。

时间：服务器统一保存 UTC 时间；设备与 App 展示时转换为用户时区。JSON 时间字段建议使用 ISO 8601 或 Unix milliseconds，V0.1 统一推荐 Unix milliseconds。

device_id：设备唯一 ID，例如 FRI000001。

request_id：请求链路唯一 ID，用于关联请求、AI任务和日志。

event_id：事件唯一 ID，设备端生成，保证重发时可去重。

protocol_version：协议版本，例如 1.0。

所有服务器接口必须返回明确的 code、message 和 request_id。

# 4. MQTT Broker 约定

推荐使用 MQTT 3.1.1 或 MQTT 5.0。V0.1 可优先采用 MQTT 3.1.1 以降低 ESP32 实现复杂度。

设备连接后订阅：

frido/{device_id}/command

frido/{device_id}/config

frido/{device_id}/ota

设备发布：

frido/{device_id}/status

frido/{device_id}/event

frido/{device_id}/telemetry

frido/{device_id}/ai/result

# 5. MQTT Topic 详细定义

| Topic | 用途 | 方向 | 典型内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| status | 设备在线/离线和运行状态 | 设备 → 云 | 在线状态、固件、能力 |
| event | 业务/交互事件 | 设备 → 云 | 拍照、人体感应、按钮、语音等 |
| command | 服务器控制命令 | 云 → 设备 | 播放、显示、拍照、重启等 |
| telemetry | 周期性设备遥测 | 设备 → 云 | RSSI、电量、温度等 |
| ai/result | AI任务结果 | 云 → 设备 | 识别结果、回答、TTS任务 |
| config | 设备配置 | 云 → 设备 | 音量、亮度、上报周期等 |
| ota | OTA任务 | 云 → 设备 | 升级通知 |

# 6. 通用 JSON 信封

{
  "protocol_version": "1.0",
  "device_id": "FRI000001",
  "message_id": "MSG-20260924-000001",
  "timestamp": 1780000000000,
  "type": "event",
  "data": {}
}

message_id 必须全局尽量唯一；服务端应对重复 message_id / event_id 做幂等处理。

# 7. 设备上线与心跳

设备成功连接 MQTT 后立即发布 status：

{
  "protocol_version": "1.0",
  "device_id": "FRI000001",
  "message_id": "MSG-001",
  "timestamp": 1780000000000,
  "type": "status",
  "data": {
    "status": "online",
    "firmware_version": "0.1.0",
    "hardware_version": "V1.0",
    "wifi_rssi": -48,
    "ip": "192.168.1.20",
    "capabilities": {
      "camera": true,
      "microphone": true,
      "speaker": true,
      "display": true,
      "touch": true,
      "presence": true
    }
  }
}

建议心跳周期 30 秒；连续 3 个周期没有有效消息，后台可将设备标记为疑似离线，再结合 MQTT LWT 确认。

# 8. MQTT LWT 离线机制

设备连接时设置 Last Will：

Topic:
frido/{device_id}/status

Payload:
{
  "device_id": "FRI000001",
  "type": "status",
  "data": {
    "status": "offline",
    "reason": "mqtt_disconnect"
  }
}

后台同时以 Broker 连接状态和心跳时间作为设备在线状态判断依据，避免单一来源造成误判。

# 9. 设备事件 event_type

device_boot

device_ready

presence_detected

presence_lost

button_pressed

touch_event

camera_capture

food_detected

voice_start

voice_end

audio_uploaded

error

ota_start

ota_success

ota_failed

食材识别事件示例：

{
  "protocol_version": "1.0",
  "device_id": "FRI000001",
  "message_id": "MSG-002",
  "timestamp": 1780000000000,
  "type": "event",
  "data": {
    "event_id": "EVT-000001",
    "event_type": "food_detected",
    "image_id": "IMG-000001",
    "foods": [
      {
        "name": "apple",
        "quantity": 1,
        "confidence": 0.94
      }
    ]
  }
}

# 10. 服务器 command_type

device_reboot

display_text

display_page

play_tts

play_audio

capture_image

start_record

stop_record

set_volume

set_brightness

set_config

request_status

ota_start

命令示例：

{
  "protocol_version": "1.0",
  "device_id": "FRI000001",
  "message_id": "CMD-000001",
  "timestamp": 1780000000000,
  "type": "command",
  "data": {
    "command_id": "CMD-000001",
    "command_type": "display_text",
    "params": {
      "text": "发现一个苹果",
      "duration_ms": 3000
    }
  }
}

# 11. 命令 ACK

所有有执行结果的 command 都建议返回 ACK，避免服务器不知道设备是否执行。

{
  "protocol_version": "1.0",
  "device_id": "FRI000001",
  "message_id": "ACK-000001",
  "timestamp": 1780000000000,
  "type": "command_ack",
  "data": {
    "command_id": "CMD-000001",
    "status": "success",
    "error_code": null,
    "message": "display completed"
  }
}

status 建议：accepted / executing / success / failed。

# 12. 图片上传协议

图片不直接通过 MQTT 传输。ESP32 先通过 HTTPS 上传图片，服务器返回 image_id 和 URL；随后设备通过 MQTT 上报 camera_capture / food_detected 事件。

接口：POST /api/device/media/image

建议 multipart/form-data 字段：device_id、timestamp、image。

返回：

{
  "code": 0,
  "message": "ok",
  "request_id": "REQ-001",
  "data": {
    "image_id": "IMG-000001",
    "url": "https://.../IMG-000001.jpg"
  }
}

# 13. 音频上传协议

语音数据同样使用 HTTPS 上传，避免 MQTT 承载大文件。

接口：POST /api/device/media/audio

返回 audio_id。随后进入 STT 任务。

{
  "code": 0,
  "message": "ok",
  "request_id": "REQ-002",
  "data": {
    "audio_id": "AUD-000001",
    "status": "uploaded"
  }
}

# 14. AI 请求与结果

AI任务建议通过 Backend 统一调度，不让 ESP32 直接调用大模型供应商。

Vision 请求链路：ESP32 → Media API → AI Service → Food Engine。

语音请求链路：ESP32 → Audio API → STT → Intent → LLM / Food Engine → TTS。

AI结果示例：

{
  "request_id": "AI-000001",
  "device_id": "FRI000001",
  "task_type": "vision_food",
  "status": "success",
  "data": {
    "foods": [
      {
        "name": "apple",
        "quantity": 1,
        "confidence": 0.94
      }
    ]
  }
}

# 15. 食材库存事件协议

所有库存变化最终统一转换为 inventory_event。

{
  "event_id": "INV-000001",
  "user_id": "USR-000001",
  "device_id": "FRI000001",
  "food": "apple",
  "action": "add",
  "quantity": 1,
  "source": "vision",
  "confidence": 0.94,
  "timestamp": 1780000000000
}

action：add / consume / remove / adjust；source：vision / voice / app / system。

# 16. 语音 Intent 协议

示例：用户说“我吃掉一个苹果”。

{
  "intent": "FOOD_CONSUMED",
  "entities": {
    "food": "apple",
    "quantity": 1
  },
  "confidence": 0.97,
  "source": "voice"
}

Intent 层只负责理解；库存修改必须由 Food Engine 执行。

# 17. WebSocket 实时同步

App 建立 WebSocket 后订阅用户相关事件。推荐事件：

device_status_changed

inventory_changed

food_detected

ai_response

shopping_list_changed

{
  "type": "inventory_changed",
  "timestamp": 1780000000000,
  "data": {
    "food_id": "FOOD-001",
    "food": "apple",
    "quantity": 2,
    "action": "consume"
  }
}

# 18. OTA 协议

OTA 不通过 MQTT 传输固件本体。MQTT 只下发 OTA 任务，设备通过 HTTPS 下载固件。

OTA command：
{
  "command_type": "ota_start",
  "params": {
    "version": "0.1.1",
    "url": "https://.../frido-0.1.1.bin",
    "sha256": "...",
    "size": 1234567
  }
}

设备流程：收到任务 → 校验版本 → 下载 → SHA256 校验 → 写入 OTA 分区 → 重启 → 自检 → 上报 ota_success / ota_failed。

# 19. 错误码

| 错误码 | 含义 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 1001 | 参数错误 |
| 1002 | 设备未绑定 |
| 1003 | 设备不存在 |
| 1004 | 设备离线 |
| 2001 | MQTT 错误 |
| 2002 | 媒体上传失败 |
| 3001 | AI 服务错误 |
| 3002 | AI 超时 |
| 4001 | OTA 下载失败 |
| 4002 | OTA 校验失败 |
| 4003 | OTA 启动失败 |
| 5001 | 内部服务器错误 |

# 20. QoS / Retain / 幂等建议

status：QoS 1；设备上线状态可考虑 retain。

command：QoS 1；需要 ACK。

event：QoS 1；服务器根据 event_id 做幂等。

telemetry：QoS 0 或 1，取决于数据重要性；普通 RSSI 可 QoS 0。

OTA/config：QoS 1。

不要对大图片、大音频使用 MQTT。

# 21. 安全要求

MQTT 使用 TLS。

设备使用 device_id + device_secret 或证书认证，不允许只靠明文 device_id 登录。

HTTPS 全部使用 TLS。

服务器端验证设备身份与绑定关系。

图片、音频 URL 使用短期签名 URL，避免长期公开。

敏感配置不硬编码到公开仓库。

设备日志中避免输出用户隐私内容和完整音频/图片地址。

# 22. 断网与重连机制

ESP32 断网后进入 RECONNECTING；采用指数退避，例如 1s、2s、4s、8s、16s，设置最大重连间隔。关键事件可暂存少量本地队列，恢复连接后按 event_id 补发。服务器必须支持重复事件幂等。

# 23. V0.1 设备能力 Capability

{
  "camera": true,
  "microphone": true,
  "speaker": true,
  "display": true,
  "touch": true,
  "presence": true,
  "led": true
}

能力列表用于服务器判断某台硬件支持哪些功能，后续不同型号 Frido 可以共用协议。

# 24. V0.1 最小通信闭环

① ESP32 → MQTT：online
② ESP32 → HTTPS：上传图片
③ Backend → AI：识别食材
④ AI → Food Engine：apple +1
⑤ Backend → PostgreSQL：写入 inventory_event
⑥ Backend → WebSocket：inventory_changed
⑦ App：显示 Apple ×1
⑧ 用户语音：‘我吃掉一个苹果’
⑨ ESP32 → HTTPS：上传音频
⑩ STT → Intent → Food Engine：apple -1
⑪ Backend → WebSocket → App
⑫ Backend → MQTT → ESP32：TTS / display 命令

# 25. 开发验收顺序

MQTT Broker 可用，ESP32 能上线。

设备 status、heartbeat、LWT 正常。

Backend 能识别 device_id 并完成设备绑定。

ESP32 能接收 command 并 ACK。

摄像头图片能 HTTPS 上传。

Vision AI 能返回食材识别结果。

Food Engine 能产生 inventory_event。

App 能通过 WebSocket 实时收到库存变化。

麦克风音频能上传并完成 STT。

Intent 能识别 FOOD_CONSUMED。

TTS 能通过 ESP32 Speaker 播放。

OTA 能完成下载、校验、升级和回滚/失败上报。

# 26. 下一步

本协议完成后，建议直接进入代码工程：先搭建 MQTT Broker、PostgreSQL、Redis 和 Backend 骨架，同时建立 ESP32 V0.1 固件项目。第一条实际开发链路只做“ESP32 上线 → MQTT → Server → 设备状态后台显示”。稳定后再进入 Camera → Vision → Inventory 的第一条 AI 闭环。